恒定电流三

一、电路的动态变化分析：

（1）开关的断开、闭合引起

1.如图所示，闭合开关S，电流表和电压表的示数变化情况是(    )

A．电流表示数增大，电压表示数减小．B．电流表示数减小、电压表示数增大．

C．两表示数同时增大                D．两表示数同时减小．

2.如图所示电路中，当开关S闭合时，电流表和电压表读数的变化是(    )

A.两表读数均变大                 B.两表读数均变小

C.电流表读数增大，电压表读数减小 D.电流表读数减小，电压表读数增大

（2）滑动变阻器变化

1.如图，电源有一定内阻，当变阻器滑片向上移动时，则	(    )

A．电压表示数将变大，灯L将变暗

B．电压表示数将变大，灯L将变亮

C．电压表示数将变小，灯L将变暗

D．电压表示数将变小，灯L将变亮

2.如图所示的电路中，A、B、C、D是四只相同的灯泡.当滑动变阻器的滑动片向下滑动时，下列说法正确的是               (  	)

A.A灯变亮		B.B灯变亮

C.C灯变亮		D.D灯变亮

3.如图所示，当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时（   ）

A.电容器C两极板间的电场强度增大

B.电压表的读数减小

C.R1消耗的功率减小

D.R2消耗的功率增大

4. 如图所示电路中,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器滑动片P由a滑向b的过程中,三只理想电压表示数变化的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,则下列各数值中可能出现的是(　  　)

A.ΔU1=3.0 V,ΔU2=1.5 V,ΔU3=4.5 V

B.ΔU1=1.0 V,ΔU2=3.0 V,ΔU3=2.0 V

C.ΔU1=1.0 V,ΔU2=2.0 V,ΔU3=3.0 V

D.ΔU1=0 V,ΔU2=2.0 V,ΔU3=2.0 V

5.如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为ΔV1、ΔV2、ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则(　　)

A.A的示数增大				  B.V2的示数增大

C.ΔV3与ΔI的比值大于r	      D.ΔV1大于ΔV2

6.如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,若调整可变电阻R的阻值,可使电压表的示数减小ΔU(电压表为理想电表),在这个过程中(　　)

A.通过R1的电流减小,减少量一定等于Error: Reference source not found

B.R2两端的电压增加,增加量一定等于ΔU

C.路端电压减小,减少量一定等于ΔU

D.通过R2的电流增加,但增加量一定小于Error: Reference source not found

二、电容器有关

1.如图所示的电路中，电源电动势为10V，R1=4Ω，R2=6Ω，电容C=30μF，电源内阻忽略不计。求:(1)闭合开关S，稳定后通过电阻R1的电流；

(2)将开关S断开，再次稳定后，求通过R1的总电荷量

2.如右图所示，A、B两点间接一电动势为4V，内电阻为1Ω的直流电源，电阻R1、R2、R3的阻值均为4Ω，电容器的电容为30μF，电流表的内阻不计，求：

（1）电流表的读数；

（2）电容器所带的电荷量；

（3）断开电源后，通过R2的电荷量。

第3题

E

r

R1

P

R2

3．如图所示的电路中，水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态，现将滑动变阻器的滑片P向左移动，则(       )

A．电容器中的电场强度将增大 B．电容器上的电荷量将减少

C．电容器的电容将减小       D．液滴将向上运动

第4题

4.如图所示，E＝10 V，r＝1 Ω，R1＝R3＝5 Ω，R2＝4 Ω，C＝100 μF。当S断开时，电容器中带电粒子恰好处于静止状态。求：

(1)S闭合后，带电粒子加速度的大小和方向；

(2)S闭合后流过R3的总电荷量。

- U－I图线问题

1.如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象，则下列说法中正确的是(　　	)

A.电动势E1=E2，短路电流I1>I2

B.电动势E1=E2.内阻r1>r2

C电动势E1>E2，内阻r1<r2

D.当两电源的工作电流变量相同时，电源2的路端电压变化较大

2、如图6所示，直线A为电源的路端电压U与电流I的关系图线，直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图线，用该电源与电阻R组成闭合电路，电源的内电阻和电阻R分别是（     ）

A．2Ω；1Ω    B．1Ω；2Ω     C．0.5Ω；1Ω     D．0.5Ω；2Ω

3.如图所示，直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线.抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.若A、B的横坐标为1 A，那么AB线段表示的功率等于

A.1 W								B.3 W

C.2 W								D.2.5 W

4.图(a)为一个电灯两端的电压与通过它的电流的变化关系曲线.由图可知。两者不成线性关系，这是由于焦耳热使灯丝的温度发生了变化的缘故.参考这根曲线回答下列问题(不计电流表和电池的内阻).

(1)若把三个这样的电灯串联后，接到电动势为12V的电源上，求流过灯泡的电流和每个灯泡的电阻.

(2)如图(b)所示，将两个这样的灯并联后再与10Ω的定值电阻串联，接在电动势为8V的电源上，求通过电流表的电流值以及每个灯的电阻值.

四、电路故障问题

1.如图所示，电源电动势E＝6V，当开关S闭合后，小灯泡L1和L2都不亮.现用一电压表检测故障，已测得Uac＝Uad＝Uae＝6V，Uab＝0，那么以下判断正确的是 (　　)

A.含L1的ab段电路断路，其他部分无问题

B.含L2的bc段电路断路，其他部分无问题

C.含R的cd段电路断路，其他部分无问题

D.ab段和bc段电路可能都是断路的

2.如图所示的电路中，电源电动势为6V，当开关S接通后，灯泡L1和L2都不亮，用电压表测得各部分电压是Uab=6V，Uad=0，Ucd=6V，由此可判定(	)

A.L1和L2的灯丝都烧断了		B.L1的灯丝烧断了

C.L2的灯丝烧断了				D.变阻器R断路

3.在图（A）所示的电路中，电源电动势E=8 V，内阻一定，红、绿灯的电阻分别为Rr=4 Ω,Rg=8 Ω，其他电阻R1=4 Ω，R2=2 Ω，R3=6 Ω，电压表读数U0=6.0 V，经过一段时间发现红灯变亮，绿灯变暗.问：（1）若电压表读数变为U1=6.4 V，试分析电路中R1、R2、R3哪个电阻发生了断路或短路故障？（2）若红灯变亮，绿灯变暗而电压表读数变为U2=5.85 V，试分析电路中R1、R2、R3哪个电阻发生了断路或短路故障.

S

R2

R3

V

E、r

R1

A

4.如图所示的电路，电阻R3 = 4Ω，电流表A和电压表V均为理想电表．闭合开关S后，电流表示数为0.75A，电压表示数2.0V．由于某种原因，电路有一只电阻发生断路现象，使电流表示数变为0.8A，电压表示数为3.2V．试回答下列问题：

(1) 分析判断哪一个电阻发生了断路．

(2) 求电阻R1、R2的值．

(3) 求电源的电动势E和内电阻r．

综合练习

1. 如图所示,电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,闭合开关S后,标有“8 V　12 W”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4 Ω,求:

(1)电源的输出功率P出;

(2)10 s内电动机产生的热量Q;

- 电动机的机械功率.

- 在如图所示的电路中,R1=2 Ω,R2=R3=4 Ω,当开关S接a时,R2上消耗的电功率为4 W,当开关S接b时,电压表示数为4.5 V.试求:

- (1)当开关S接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;

(2)电源的电动势和内电阻;

- (3)当开关S接c时,求电源输出功率.